Itens Obrigatórios

1. Utilizar um módulo PWM para controlar a velocidade do motor (2 pontos, obrigatório)

2. Utilizar o sensor de rotação e os módulos contadores/timers para medir a velocidade atual do motor em RPM (2 pontos, obrigatório)

Rota de Controle em Laço Aberto:

3. Receber comandos na forma de texto pela porta serial para definir a razão de ciclo PWM de 0 a 100% (1 ponto)

4. Realizar controle de aceleração, não mudando a razão cíclica bruscamente. Por exemplo, se a razão atual é de 10% e o usuário altera para 50%, incrementar a razão PWM com uma taxa definida, por exemplo “5% por segundo”. (1 ponto)

5. Configurar a taxa de variação da razão de ciclo através de um comando pela porta serial. Ex: “ACC 1”, “ACC 5” (1 ponto)

Interface Serial:

9. Utilizar a porta serial para enviar as seguintes informações para a porta serial do computador com uma periodicidade de 1 segundo (2 pontos):

a. Razão de Ciclo PWM

b. Velocidade Atual do Motor

c. Ponto extra / alternativa: Enviar estas informações somente quando receber um comando de leitura. Ex “READ DUTY”, “READ SPEED”, etc (+1 ponto)

d. O Comando deve ser legível e a razão informada deve conter no mínimo a precisão de 1%. Exemplo “DUTY 45” (poderá usar qualquer termo que julgar próprio)

10. Informar erro no tratamento de comandos na seguintes situações (1 ponto):

a. Percentual maior que 100%

b. Percentual inferior a 0%

c. Comando inválido

d. Qualquer parâmetro inválido em outras situações

11. Receber comando para inverter o sentido de rotação do motor (1 ponto)

a. Ex: “DIR 0”, “DIR 1” ou algo similar

b. Implementar o controle de direção utilizando a ponte H.

12. Ajustar a velocidade ou razão PWM por botões físicos presentes na bancada educacional. (1 ponto)

a. Sugestão: Pressionar um botão para incrementar a razão ou velocidade e outro para decrementar

b. Sugestão: Utilizar um botão de parada de emergência

13. Enviar o código através de um repositório pessoal no GitHub utilizando qualquer cliente do GIT. Enviar o código do projeto através de “commits” atômicos, com um mínimo de 10 commits, demonstrando participação de todos os integrantes da equipe. (2 pontos)